路由频繁死机怎么办

适用型号：路由           问题归类：功能设置

适用环境：待机超过200人的环境

故障原因：DHCP服务器、组播广播消耗路由资源导致死机。

解决办法：核心交换机启用三层功能。

网络拓扑图 改造前：                   改造后：

M系列路由配置：

- 网络设置→vlan设置→新建vlan   建立三个vlan，对应核心三个网段，（nat代理）

注意IP地址不要与三层交换机vlan ip冲突

- 设置静态路由

网络设置→静态路由→新增  写三条静态路由

- 设置三层交换机 默认IP：10.16.16.168  admin  admin   (略过三层vlan设置)

登录管理页面：路由设置→静态路由→

设置完毕！