工程宝扫描不到AP怎么办

适用型号：路由/AP           问题归类：功能设置

适用环境：路由&AP 云维护环境

故障原因：路由器、AP软件版本低，兼容性问题

解决办法：路由器、AP软件升级到官网最新版本

路由器升级步骤：

登录http://192.168.0.252  系统维护→升级→在线升级

- AP升级步骤：

- 到官网下载升级文件 www.ip-com.com.cn  搜索AP型号

2、下载对应升级文件并解压缩

- 3、登录路由器管理页面 AC管理→AP管理

- 注：如未采购IP-COM路由或者AP，需登录AP默认管理地址192.168.0.254  admin  admin

- 系统管理  软件升级  浏览  选择升级文件  打开  升级

- 路由器&AP升级到最新版本后上云成功