本文档适用于现网交换机做链路汇聚的场景

适用型号：G33/G53系列        问题分类：功能设置

注意：

1.联网设置已完成；

参考拓扑图如下：

设置方法：

步骤1：设置第一台交换机的端口聚合

点击端口管理-端口汇聚-添加如下规则示

步骤2：配置汇聚组

- 填写对应组编号。

- 汇聚模式选择静态聚合。

- 选择需要聚合的端口。

步骤3：按照相同步骤配置另一台交换机

步骤4：连接物理线路

验收方式：

查看对应的汇聚组端口是否启动，可以用Iperf3 跑流查看链路带宽情况。